软件设计文档

充电控制盒 CCB

编写：熊峰	2026/09/23

审核：

审批：

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 充电控制盒嵌入式软件设计文档 |
| 目标主控 | CH32V103R8T6，当前软件设计按 72 MHz 主频规划 |
| 适用工程 | CCB ChargeControlBox |
| 文档版本 | 0.1 设计框架 |
| 文档状态 | 草稿[开发基线，随代码和硬件确认持续更新] |
| 创建日期 | 2026-09-23 |

本文档用于记录软件结构、关键时序、接口约束和验证计划。

已确定内容直接作为当前设计基线，待确认事项集中列在文档末尾。

文档目录

（本目录为 Word 自动目录，可通过 Ctrl+单击目录项跳转到对应章节；章节调整后可在 Word 中右键选择“更新域”，或按 Ctrl+A 后按 F9 更新。打印时隐藏）

一 文档说明	3

二 设计目标与约束	4

三 硬件基础与资源分配	5

四 软件总体架构	6

五 工程目录与文件职责	7

六 启动流程与运行主循环	7

七 应用任务调度设计	8

八 测量与 ADC 采样设计	9

九 放电保护设计	9

十 功率控制与状态指示	10

十一 RS485 通信设计	10

十二 配置与外部 Flash 存储	11

十三 异常处理与诊断	12

十四 模块接口与调用约束	13

十五 时序与资源预算	14

十六 测试与验证计划	14

十七 待确认事项与变更记录	15

一 文档说明

1.1 文档目的

本文档描述充电控制盒 CCB 软件的分层架构、启动过程、周期调度、ADC 测量、放电保护、功率控制、RS485 通信、配置存储和测试方法。文档的作用是把代码中的设计约束显式化，保证后续更换硬件细节、补充协议字段或调整保护参数时能够定位影响范围。

1.2 适用范围

本文档适用于当前 CH32V103R8T6 目标版本。当前工程以 MounRiver Studio 工程为载体，BSP 和 Firmware 通过工程中的外部链接目录加入编译。CH32 标准外设库、启动文件、链接脚本和 IDE 工程文件属于平台基础文件，业务代码不应直接修改其内部实现。

1.3 术语约定

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| BSP | 板级支持层，直接处理 GPIO、ADC、定时器、USART、SPI 等 MCU 外设 |
| Firmware | 平台相对独立的软件层，包含 App、Module、Common、Drivers 和 Config |
| 规则组 | ADC 普通规则转换组，用于周期性采集多路慢变量 |
| 注入组 | ADC 注入转换组，用于独立、快速采集放电电流 |
| 空闲块 | USART IDLE 中断划分出的连续接收数据块，不等同于已经通过协议校验的完整帧 |
| 配置有效 | 配置长度、CRC、范围和字段关系均通过检查 |

1.4 阅读方式

章节四到十四描述设计框架；章节十五给出时序和资源预算；章节十六用于指导板到位后的联调；章节十七记录硬件、协议和软件实现中尚未闭环的事项。文档中的“当前实现”表示代码已经存在，“设计约束”表示后续实现必须遵守，“待确认”表示需要原理图、样机或上位机联调后再定。

二 设计目标与约束

2.1 设计目标

保证放电短路保护链路具有明确的快速采样周期，快速关断不依赖主循环及时轮询。

普通电压、电流和温度测量采用 DMA，主循环只读取稳定快照，不在任务中逐点等待 ADC。

PA9 和 PA10 的上位机 RS485 通信采用 DMA 非阻塞收发，PA2 和 PA3 调试串口允许低频阻塞式 printf。

保护参数和通信参数采用统一配置结构，兼容现有 QL 和 HY 协议及旧上位机字段。

外部 Flash 的配置保存采用后台非阻塞状态机，避免写入期间长时间阻塞保护和通信任务。

通过清晰的 BSP、Module、Common、Drivers 和 App 边界，降低主控替换和硬件小改版的影响范围。

2.2 关键约束

| 约束类别 | 当前约束 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 实时性 | 放电电流使用 TIM4 触发 ADC 注入组，目标快速节拍约 50 us | 不得在该中断中调用协议、Flash、printf 或浮点重计算 |
| 任务调度 | 静态任务表加主循环轮询，任务不被强制抢占 | 必须控制任务执行时间，超时只记录而不等价于抢占 |
| 通信 | USART1 DMA 接收循环缓冲区 256 字节，发送当前为单缓冲区 | 发送忙时调用者需要重试或后续增加发送队列 |
| 兼容性 | 配置结构保留旧字段，物理量与协议编码由 Common 层转换 | 不能随意改变字段顺序、长度和单位 |
| 硬件 | 最终板卡和原理图仍可能存在小改动 | 引脚、极性、采样比例和故障状态需以最终硬件为准 |

设计原则快速路径只做采样、比较、计数和硬件关断；慢速路径负责状态机、协议、参数和诊断。两条路径通过少量 volatile 状态量交换信息。

三 硬件基础与资源分配

3.1 主控与系统时钟

目标主控为 CH32V103R8T6，当前软件按 72 MHz 系统主频进行定时器和 ADC 时序设计。系统启动时由 SystemCoreClockUpdate 刷新时钟变量，BSP_Time_Init 建立 TIM2 的 1 ms 基础节拍。TIM2 只产生系统时间，不在中断中运行应用任务。

3.2 引脚与外设分配

| 资源 | 引脚或通道 | 软件用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试串口 | PA2 PA3 | USART2 / printf | 允许阻塞式，低频使用 |
| 网关串口 | PA9 PA10 | USART1 RS485 DMA | PA9 TX，PA10 RX |
| RS485方向 | PA11 | 收发器 DE 控制 | 高电平发送，低电平接收 |
| 状态灯 | PB3 | 运行状态指示 | 由 StatusLed 模块驱动 |
| 放电控制 | PD2 | 输出开关控制 | 默认关闭，保护触发时关闭 |
| SPI Flash | PB13 PB14 PB15 PB12 | SPI 时钟、MISO、MOSI、CS | BY25D80 参数存储 |
| 充电状态 | PC11 PC10 | CN3889 接口1/2状态 | 输入极性需按最终板确认 |
| 充电使能 | PB5 PB4 | 接口1/2使能 | 默认关闭 |
| 充电半电流 | PB7 PB6 | 接口1/2半电流控制 | 网络名 HALF_CUR_EN |
| 看门狗 | PC12 | 外部看门狗接口 | 方向和喂狗策略待确认 |

3.3 ADC通道分配

| 信号 | 引脚 | ADC通道 | 采样链路 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能电压 | PC0 | ADC10 | 规则组 | 测量和上报 |
| 充电电流1 | PC1 | ADC11 | 规则组 | 测量和保护 |
| 充电电流2 | PC2 | ADC12 | 规则组 | 测量和保护 |
| 工作电压 | PA4 | ADC4 | 规则组 | 测量和保护 |
| 放电电流 | PA5 | ADC5 | 注入组 | 快速保护和测量 |
| 板载温度 | PA6 | ADC6 | 规则组 | 温度保护和上报 |
| MOS管温度 | PA7 | ADC7 | 规则组 | 温度保护和上报 |
| 电池电压 | PC4 | ADC14 | 规则组 | 分压换算后上报和欠压保护 |

校准提示电池电压当前按测量值乘 5，再叠加约 10 至 11 mV 补偿。补偿值、分压比和 ADC 参考电压应在样机实测后写入配置或校准常量。

四 软件总体架构

4.1 分层关系

工程采用由下至上的分层结构。下层只向上提供稳定接口，不反向调用上层业务；上层通过头文件接口使用下层服务。中断入口属于平台连接层，只负责把硬件中断转发到 BSP 处理函数。

| 层级 | 目录 | 职责 | 不得承担的职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用层 | Firmware/App | 启动、主循环、静态任务表、任务周期和运行预算 | 不直接操作 GPIO、DMA 寄存器 |
| 功能模块层 | Firmware/Module | 测量聚合、保护状态机、通信服务、状态灯、BMS监视 | 不直接配置 MCU 外设寄存器 |
| 通用层 | Firmware/Common | CRC、滤波、环形缓冲、协议编解码和通用类型 | 不依赖具体 GPIO 和板卡引脚 |
| 片外驱动层 | Firmware/Drivers | BY25D80、温度传感器等片外器件协议和状态机 | 不决定应用保护策略 |
| 板级支持层 | ChargeControlBox/BSP | GPIO、ADC、TIM、USART、SPI、功率输出和板级映射 | 不解析 QL/HY 业务协议 |
| 芯片和工具层 | Core Peripheral Startup Debug User | CH32 库、启动、链接、调试和中断入口 | 不放置产品业务逻辑 |

4.2 允许的调用方向

推荐调用方向为 App -> Module -> Drivers 或 BSP -> WCH 库。Common 层只能依赖通用头文件。BSP 不应调用 Measurement、Protection、Communication 等 Module 接口；保护模块需要控制功率时，应调用 bsp_power_ctrl 提供的板级接口。

4.3 快速路径与慢速路径

| 路径 | 触发来源 | 允许操作 | 禁止操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速路径 | TIM4 -> ADC 注入组 JEOC | 读取放电电流、比较三段阈值、累计确认计数、关闭 PD2 | Flash、协议解析、printf、长循环、浮点计算 |
| 普通采样路径 | TIM3 -> ADC 规则组 DMA | DMA搬运、半/全传输复制稳定快照 | 在DMA中断中处理复杂业务 |
| 应用慢速路径 | TIM2 1ms节拍 + 主循环 | 测量换算、保护状态机、协议、LED、配置保存 | 依赖精确到50us的关断动作 |

五 工程目录与文件职责

5.1 当前目录映射

| 目录 | 主要文件 | 维护规则 |
| --- | --- | --- |
| ChargeControlBox/BSP | bsp_board、bsp_adc、bsp_time、bsp_rs485、bsp_power_ctrl | 板级硬件实现和引脚映射集中维护 |
| Firmware/App | app、app_scheduler | 只保留应用启动、主循环和任务注册 |
| Firmware/Module | measurement、protection、communication、status_led、bms_monitor | 实现产品功能状态机和模块API |
| Firmware/Common | protocol_codec、crc、filter、ring_buffer、ccb_types | 保持平台无关，协议兼容逻辑集中 |
| Firmware/Drivers | eeprom、temperature_sensor | 片外器件驱动，必要时提供异步状态机 |
| Firmware/Config | ccb_config.h | 配置结构、默认值、字段校验和协议相关常量 |
| ChargeControlBox/User | main、ch32v10x_it | 入口和中断转发，避免放业务逻辑 |

5.2 新增文件的放置规则

直接操作 CH32 外设寄存器或标准库的代码放在 BSP/Drivers，不放在 Module。

需要被多个模块使用的 CRC、滤波、环形缓冲和通用结构放在 Common。

周期运行的产品逻辑放在 Module，由 App 任务包装函数调用。

配置字段、默认值、范围检查和版本兼容信息放在 Config，不能散落在协议处理函数中。

只在启动时输出的诊断保留在 APP_Init；运行期 printf 只能由低频调试任务触发。

六 启动流程与运行主循环

6.1 APP_Init 初始化顺序

设置 NVIC 优先级分组，刷新 SystemCoreClock。

初始化 Delay 和 TIM2 1ms 基础节拍。

执行 Board_Init，建立 GPIO、外设时钟和功率安全默认态。

初始化 BY25D80，读取器件识别信息。

初始化 ADC 普通规则组、注入组和 TIM3/TIM4 触发链路。

执行 PWR_Init，确保放电、充电和状态灯输出关闭。

执行 DSG_Protect_Init，装载默认配置并尝试恢复 Flash 配置。

读取有效网关波特率并初始化 USART1 RS485 DMA 通信。

清零 Measurement 快照，初始化状态灯和静态任务调度器。

最后启动 PA2/PA3 调试串口并输出启动诊断信息。

安全要求在保护配置有效、测量快照准备好之前，放电输出必须保持关闭。通信初始化必须使用经过配置校验的波特率，不能直接使用未校验的 Flash 原始值。

6.2 APP_Run 主循环

APP_Run 是永不返回的主循环。每一轮先调用 Communication_Task，尽快消费 RS485 DMA 接收块，然后调用 AppScheduler_Run 执行到期的周期任务。通信接收不等待数据，因此可以被高频调用；发送完成由 DMA 和 USART 中断处理。

| 调用位置 | 执行内容 | 是否允许阻塞 |
| --- | --- | --- |
| APP_Init | 外设初始化、Flash检测、启动信息 | 允许有限阻塞 |
| APP_Run 前置 | Communication_Task | 不等待数据，不应阻塞 |
| AppScheduler_Run | 轮询到期的静态任务 | 任务必须短且可测量 |
| TIM4/ADC JEOC | 快速放电保护 | 只执行固定短路径 |
| DMA/USART中断 | 数据搬运完成和状态切换 | 不做协议或Flash操作 |

七 应用任务调度设计

7.1 当前静态任务表

| 任务 | 周期 | 偏移 | 预算 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| measurement | 20 ms | 0 ms | 1 ms | 读取稳定ADC快照，换算、滤波并更新测量数据 |
| status_led | 100 ms | 5 ms | 1 ms | 根据运行和故障状态推进状态灯 |
| debug_print | 1000 ms | 10 ms | 20 ms | 低频输出测量诊断，使用阻塞式printf |
| protection | 100 ms | 20 ms | 2 ms | 慢速保护状态机、温度、欠压和重试 |
| config_storage | 10 ms | 0 ms | 1 ms | 推进Flash后台保存状态机 |

7.2 调度器行为

调度器读取 TIM2 提供的毫秒计数，判断任务是否到期；到期后在主循环上下文直接调用任务函数。每个任务记录运行次数、上次运行时间、最大运行时间、超时次数和漏执行次数。任务预算用于监测，不会从外部强制中断一个正在执行的任务。

7.3 任务编写规则

任务函数必须能够在有限时间内返回，不使用无限等待，不在循环中等待串口、Flash或ADC完成。

需要较长操作时拆成状态机，每次任务只推进一个阶段。

任务之间通过模块数据快照、状态量或配置接口通信，不直接访问其他模块的静态变量。

通信任务保持高频调用；协议处理量增加后，应限制单次处理帧数或增加消息队列。

快速保护不注册到静态任务表，必须由 ADC 注入转换中断实时执行。

限制静态任务表加主循环轮询不能从根本上消除长任务阻塞。预算统计可以发现问题，但不能抢占任务；因此关键是控制任务执行时间并把慢操作改为非阻塞状态机。

八 测量与 ADC 采样设计

8.1 普通规则组

规则组由 TIM3 周期触发，ADC1 扫描七路普通通道，DMA1_Channel1 以半传输和全传输事件为边界，将已经完成的一帧复制到稳定的原始值快照。Measurement_Task 每20ms读取该快照，完成比例换算、温度换算、滤波和有效性标志更新。

8.2 放电电流注入组

PA5/ADC5 的放电电流使用 ADC 注入组单独采样，由 TIM4 快速触发。ADC1_2 的 JEOC 中断读取注入结果，并执行三段式放电保护比较。这样普通七路规则组的采样周期不会直接决定放电保护的检测间隔。

| 项目 | 当前设计 | 需要实测确认 |
| --- | --- | --- |
| ADC时钟 | 按 72 MHz 主频和当前分频配置设计 | 最终时钟是否满足 ADC 数据手册范围 |
| 普通组周期 | 由 TIM3 配置，当前代码按约 1 ms 触发 | 采样源阻抗、RC稳定时间和噪声水平 |
| 快速组周期 | 由 TIM4 配置，目标约 50 us | 注入组转换完成时间和实际中断抖动 |
| 放电满量程 | 约 66 A，暂定 60 A 对应原始值 3723 | 运放增益、采样电阻和实际满量程 |
| 电池电压 | 原始换算后乘 5 并增加约 10 至 11 mV 补偿 | 分压电阻误差、参考电压和温漂 |

8.3 数据流

ADC原始值 -> BSP稳定快照 -> Measurement换算和滤波 -> MeasurementData_t -> Protection、ProtocolCodec和DebugPrint读取。BSP只提供原始数据和硬件状态，物理量换算与滤波不下沉到寄存器驱动层。

九 放电保护设计

9.1 保护分层

| 保护层 | 典型内容 | 处理位置 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速一级 | 短路或极大放电电流 | ADC注入 JEOC 中断 | 立即关闭 PD2 并记录故障原因 |
| 快速二级 | 过流 I-t 区间 | ADC注入 JEOC 中断 | 按确认次数或延时计数关断 |
| 快速三级 | 超过约 5 A 的低等级过流 | ADC注入 JEOC 中断 | 按固定延时确认后关断 |
| 慢速保护 | 温度、欠压、充电过流、重试 | DSG_Protect_Task | 更新状态机、重试或锁定 |

9.2 三段式放电电流保护

保护参数保留旧工程结构，以物理意义的电流和时间配置为主，进入 BSP 快速链路前转换为 ADC 原始阈值和采样计数。第一段默认对应短路快速确认；第二段保留 I-t 关系；第三段默认阈值按 5 A 设计。当前 60 A 原始值 3723 是新 CCB 工程的暂定快速阈值，不修改旧工程本身。

9.3 保护状态交换

ADC JEOC 中断只负责硬件关断和设置 trip 标志；DSG_Protect_Task 周期读取 trip 标志，清除标志并将其映射为业务故障状态。该设计避免在快速中断中执行状态机、Flash保存、协议应答或日志输出。

验证重点应使用示波器同时观察 TIM4触发、PA5采样输入、PD2关断输出和ADC中断响应，确认从电流超过阈值到PD2关闭的最坏时间，而不能只通过串口日志判断。

十 功率控制与状态指示

10.1 功率控制边界

bsp_power_ctrl 只提供输出开关、两路充电使能、半电流控制、运行灯和充电状态输入等板级接口。protection 和后续充电控制模块通过这些接口改变硬件状态，不能直接操作 GPIO 端口寄存器。初始化阶段全部输出处于关闭或安全态。

10.2 状态灯

StatusLed 模块以非阻塞状态机实现启动闪烁和运行状态显示，由100ms任务推进。LED显示不能成为保护逻辑的必要条件，也不能在LED任务中等待延时。

10.3 CN3889关系

新版电路中的充电调节主要由 CN3889 完成，MCU负责采集充电电流、读取充电状态、控制使能和半电流接口，并根据保护或配置策略决定是否允许充电。最终充电状态极性和网络连接以正式原理图及样机实测为准。

十一 RS485 通信设计

11.1 硬件和DMA链路

PA9/PA10 使用 USART1。发送使用 DMA1_Channel4，接收使用 DMA1_Channel5。PA11 为 RS485 DE 方向控制，高电平发送，低电平接收。接收 DMA 使用256字节循环缓冲区，USART IDLE中断只记录写指针边界，Communication_Task 在主循环中取出数据块并交由 ProtocolCodec 解析。

11.2 发送完成时序

Communication_SendAsync 将数据复制到内部发送缓冲区。

PA11置高，启动 DMA1_Channel4。函数立即返回，不等待每个字节。

DMA传输完成后关闭DMA并打开USART TC中断。

USART TC确认最后一个停止位已经发送完毕。

PA11置低，恢复接收，清除 s_txBusy。

11.3 当前限制

当前发送路径是单缓冲区，同一时间只允许一帧发送；串口忙时 SendAsync 返回 0。

接收块队列深度为 8，主循环长期被阻塞会导致边界丢失或数据块合并。

IDLE划分的是通信数据块，协议完整性仍由长度和CRC校验保证。

PA2/PA3调试串口与网关通信独立，printf不得迁移到PA9/PA10链路。

11.4 协议兼容

协议编解码集中在 Firmware/Common/Src/protocol_codec.c，当前先保证 QL 协议路径，再兼容 HY 协议。配置读写字段保留旧工程结构，协议层负责物理量与编码值之间的转换，Module 层只接收经过校验的配置结构。

11.5 QL 字节序与 CRC 规则

QL 协议的字节序按旧方案工程 bl_usart.c 的实际实现保持兼容。地址、数量、普通 16 位寄存器和 32 位整数均采用大端序，即高字节先传输；浮点数按其 IEEE-754 32 位原始表示，以大端序传输。CRC 使用 CRC16/Modbus，初值为 0xFFFF、多项式为 0xA001，计算范围从帧头 QL 开始，到 CRC 字段前一个字节结束，不包含 CRC 字段和帧尾 0x16。CRC 虽然数值由同一算法计算，但线路字节顺序与业务字段不同：低字节先传输。接收 CRC 时必须使用专用的低字节在前解析方式，不能复用大端序的普通 16 位读取函数。CCB 的 QL 编解码应与旧工程 bl_usart.c 中的 ql_get_u16()、ql_put_u16()、ql_get_u32()、ql_put_u32()、ql_put_float()、ql_get_crc16() 和 ql_put_crc16() 保持一致。

十二 配置与外部 Flash 存储

12.1 配置来源优先级

启动时将 CCB_Config_t 初始化为程序默认值。

检测 BY25D80 并读取配置记录。

检查记录长度、结构CRC、配置CRC、字段范围和字段关系。

配置全部有效时替换默认值；任一关键校验失败则继续使用默认值。

通信模块使用最终有效配置中的网关波特率初始化 USART1。

12.2 配置结构约束

当前 CCB_Config_t 需要保持旧上位机可识别的字段顺序、字段宽度和总长度。修改字段时必须同步更新默认值、合法性检查、协议读写映射、Flash记录版本或长度校验，并补充兼容性测试。不能只修改协议层注释而不修改真实换算。

12.3 后台非阻塞保存

DSG_SaveConfigToFlash 只准备待写数据并启动 BY25D80 异步状态机；DSG_ConfigStorage_Task 周期推进擦除等待、页编程、校验和完成状态。配置写入期间主循环继续运行，快速保护和RS485中断不依赖Flash状态机。

| 阶段 | 动作 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 请求 | 协议校验新配置并调用 DSG_SetConfig | 拒绝非法范围或字段关系 |
| 启动 | 生成记录头、配置CRC和记录CRC | Flash未检测到则返回失败 |
| 后台执行 | 按异步状态机擦除、写页、等待和校验 | 保留运行配置，记录错误状态 |
| 完成 | 更新保存结果并清除待保存标志 | 允许后续请求再次保存 |

十三 异常处理与诊断

13.1 异常分类

| 异常 | 检测位置 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| ADC DMA错误 | DMA1_Channel1中断 | 累计错误计数，保留最近稳定快照，必要时进入测量无效 |
| 快速放电保护 | ADC JEOC | 硬件关闭PD2，设置trip原因，由慢速任务转为业务故障 |
| RS485发送错误 | DMA1_Channel4 TE | 关闭DMA、恢复接收方向、清除忙状态并记录 |
| RS485接收溢出 | 队列或环形缓冲边界 | 不阻塞中断，丢弃边界并由协议层校验恢复 |
| Flash配置无效 | DSG_LoadConfigFromFlash | 使用默认配置，报告Flash或配置状态 |
| 任务超时 | AppScheduler_Run | 增加超时统计，定位慢任务，不尝试伪抢占 |

13.2 调试输出规则

启动阶段可通过 PA2/PA3 输出系统时钟、芯片ID和BY25D80识别结果。运行期 DebugPrint 任务每1000ms输出测量快照。快速中断不输出printf；通信协议使用正式应答，不与调试文本混用。

13.3 看门狗策略

PC12 看门狗接口已列入硬件资源，但喂狗周期、有效电平、异常复位记录和启动恢复策略需要最终原理图和器件时序确认。确认前不得把看门狗动作放入快速保护中断。

十四 模块接口与调用约束

14.1 主要初始化接口

| 接口 | 调用层 | 调用时机 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Board_Init | APP -> BSP | 启动早期 | 初始化板级GPIO和外设时钟 |
| BSP_Time_Init | APP -> BSP | 启动早期 | 启动TIM2 1ms基础节拍 |
| ADC_Measure_Init | APP -> BSP | Board之后 | 配置规则组、注入组、DMA和触发定时器 |
| DSG_Protect_Init | APP -> Module | Flash和ADC之后 | 恢复配置，清零状态，默认关闭输出 |
| Communication_Init | APP -> Module | 配置有效后 | 启动USART1 RS485 DMA通信 |
| AppScheduler_Init | APP -> App | 所有任务准备后 | 注册静态任务表 |

14.2 主要运行接口

| 接口 | 用途 | 调用上下文 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| Measurement_Task | 更新测量快照 | 20ms任务 | 不直接操作协议和GPIO |
| DSG_Protect_Task | 慢速保护状态机 | 100ms任务 | 读取快速trip，不代替快速中断 |
| Communication_Task | 取接收块、解析协议、切换波特率 | 主循环 | 不等待新数据 |
| DSG_ConfigStorage_Task | 推进Flash异步保存 | 10ms任务 | 不得在中断调用 |
| BSP_RS485_SendAsync | 启动DMA发送 | 任务上下文 | 忙时返回0，调用者应处理 |
| ADC_FastProtection_ConfigLegacy | 更新快速保护原始阈值 | 任务上下文 | 内部临界区保护，不能频繁调用 |

14.3 数据所有权

BSP拥有硬件原始快照，Measurement拥有物理量快照，Protection拥有有效配置和保护状态，Communication拥有接收工作区和协议分发职责，ProtocolCodec只在当前调用期间读取通信缓冲区。模块之间不共享可写静态变量。

十五 时序与资源预算

15.1 关键周期关系

| 链路 | 周期或事件 | 时序意义 |
| --- | --- | --- |
| TIM2基础节拍 | 1 ms | 任务调度和保护慢速计数的时间基准 |
| 规则组ADC | 当前约1 ms触发 | 七路普通测量采样 |
| 快速ADC注入组 | 目标约50 us触发 | 放电电流短路和过流快速判定 |
| Measurement任务 | 20 ms | 物理量换算、滤波和快照更新 |
| Protection任务 | 100 ms | 温度、欠压、充电过流和重试状态机 |
| ConfigStorage任务 | 10 ms | 后台推进Flash写入 |
| StatusLed任务 | 100 ms | 状态灯状态机 |
| DebugPrint任务 | 1000 ms | 阻塞调试输出 |

15.2 运行预算

任务预算用于发现调度风险。建议在板到位后通过 GPIO 脉冲、DWT替代计时或 TIM 捕获方式测量各任务最小、平均和最大执行时间。特别关注通信协议解析、配置保存推进和阻塞式调试输出对主循环的影响。

15.3 存储预算

| 资源 | 当前设计 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| RS485 RX | 256字节DMA环形缓冲区，8个边界位置 | 主循环长时间阻塞时可能覆盖 |
| RS485 TX | 256字节单次发送缓冲区 | 当前无发送队列，忙时返回失败 |
| 配置记录 | CCB_Config_t 约198字节，外加记录头和CRC | 字段变化需保持兼容和长度校验 |
| ADC普通组 | 7路通道的双帧DMA原始值 | DMA中断复制耗时要测量 |
| 协议缓冲区 | 模块接收工作区与协议应答缓冲区 | 帧最大长度和并发发送需统一 |

十六 测试与验证计划

16.1 上电和初始化测试

| 编号 | 测试项 | 验证方法 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 系统时钟 | 读取启动日志并用示波器测定时基 | 主频和TIM2 1ms误差满足设计要求 |
| T02 | 安全默认态 | 上电测量PD2、充电使能、半电流和DE | 启动期间均处于预期安全电平 |
| T03 | Flash识别 | 读取JEDEC ID并模拟无芯片场景 | 正常识别，异常时使用默认配置 |
| T04 | 配置恢复 | 写入合法、非法、CRC错误记录 | 合法恢复，非法回退默认值 |

16.2 ADC 与保护测试

逐路核对引脚、ADC通道和规则组索引，确认PC2为充电电流2，PC4为电池电压。

测量普通组DMA半传输和全传输更新频率，确认七路数据顺序与 Measurement 映射一致。

向PA5注入可控放电电流，验证60A对应原始值3723的暂定阈值，并记录实际偏差。

测试第一段、第二段I-t、第三段5A保护的触发时间和恢复策略。

用示波器测量TIM4触发到PD2关闭的最坏延迟，并测试ADC噪声导致的误触发。

16.3 通信与存储测试

在9600和115200波特率下分别测试QL协议读写、CRC错误、长度错误和连续帧。

验证RS485发送过程中PA11保持发送，最后一个停止位完成后才切回接收。

测试DMA接收环形回绕、连续数据块、队列满和主循环短时延迟。

配置写入时观察主循环和快速保护是否持续运行，断电后验证记录完整性。

并发触发多个应答时记录SendAsync返回值，确认不会静默丢失关键应答。

16.4 长时间运行测试

建议进行至少24小时的连续运行测试，记录任务超时计数、ADC DMA错误、RS485错误、Flash保存结果、保护状态变化和复位原因。测试中不得只看串口日志，应保留关键计数器的协议读取接口或调试探针。

十七 待确认事项与变更记录

17.1 待确认事项

| 编号 | 事项 | 影响模块 | 确认方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 最终原理图是否仍保持当前全部引脚分配 | BSP board、ADC、功率 | 最终原理图评审 | 待确认 |
| P02 | PA5放电电流运放比例、零点和满量程 | ADC、保护、测量 | 样机标定 | 待确认 |
| P03 | TIM4快速触发周期和ADC注入转换完成时间 | ADC、保护 | 示波器和数据手册 | 待确认 |
| P04 | CN3889状态输入极性和PB4/PB5使能有效电平 | 功率控制、测量 | 原理图和实测 | 待确认 |
| P05 | PC12外部看门狗接口时序 | BSP、App | 器件手册和样机 | 待确认 |
| P06 | HY协议完整字段与旧上位机回归用例 | ProtocolCodec | 旧上位机联调 | 待确认 |
| P07 | RS485是否需要多帧发送队列 | Communication | 连续应答压力测试 | 待确认 |
| P08 | 配置记录磨损均衡、版本号和备用记录策略 | EEPROM、Protection | 存储寿命评估 | 待确认 |

17.2 变更记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-09-23 | 建立软件设计文档框架，记录当前 CCB 软件架构和待确认事项 | 开发组 |

17.3 文档维护规则

硬件引脚、ADC通道、定时器资源和有效电平发生变化时，先更新第三章，再检查第八、九、十和十七章。

新增模块必须同时补充第五章目录职责、第十四章接口和第十六章测试项目。

修改配置字段或协议编码时，必须记录兼容性影响，并更新第十一、十二和十七章。

实际测量值替换设计暂定值后，应保留原暂定值的变更原因和测试依据。

代码实现与本文档不一致时，以评审确认后的代码和硬件实测为准，并在变更记录中补齐原因。